附件9

企业技术需求征集表

| 企业名称 | 苏州巴洛特新材料有限公司 | 所属地区 | 相城区黄埭镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 赵胜 | 联系方式 | 18956230222 |  |
| 职 务 | 总经理 | E-mail | zhaosheng@suzhoupilot.com |  |
| 联系人 | 王燕 | 联系方式 | 13862406390 |  |
| 职 务 | 行政人事主管 | E-mail | wangyan@suzhoupilot.com |  |
| 企业简介 | （介绍企业基本信息、主要产品及发展方向等，300字以内） 苏州巴洛特新材料有限公司以国际一流的金属辊涂印花复合技术为特色，以金属印花复合装饰板研发、生产、销售一体化生产模式为依托，致力于成为中国金属新材料行业的领航者。 公司一期投资5500多万人民币，厂房面积9000多平方米。采用产、学、研相结合的创新发展模式，在技术创新、产品研发、特色引领上不断加大投入，拥有一批掌握核心技术、具有高科技研发能力的专家团队。巴洛特进口整套世界领先的四套色印花生产设备及核心技术，生产的金属印花复合装饰板具有色彩绚丽、立体感强、强度高、不褪色、防火抗菌、易安装等特点，可广泛应用于金融、医疗、城市交通、建筑装饰等多个领域，先进的技术和工艺领跑国内外同行，满足不同客户对于定制色彩与规格的不同需求，得到了市场的广泛认可。 |  |  |  |
| 企业上年度销售额 | □1000万以下 □1000万-5000万 □√5000万-1亿 □1亿-2亿 □2亿以上 |  |  |  |
| 技术需求名称 | 纳米陶瓷涂料金属印花装饰板 |  |  |  |
| 技术需求缘由 | □√新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他（ ） |  |  |  |
| 项目拟投入总额 | 80万元 | 其中：合作资金 |  | 万元 |
| 该需求所属技术 领域 | □电子信息 □航空航天 □先进制造 □生物、医药和医疗器械 □√新材料及其应用 □新能源与高效节能 □环境保护与资源综合利用 □核应用 □农业 □现代交通 □城市建设与社会发展 □其他（ ） |  |  |  |
| 该需求所属产业 领域 | □新一代信息技术 □生物医药 □纳米技术 □人工智能 □√其他（ ） |  |  |  |
| 技术需求描述 （不少于100个字） | 【精准描述所要解决的技术问题、预期达到的效果（技术指标、规格等）】 目前市场上现有的金属装饰板存在表面漆膜硬度不够，抗刮耐磨性不好等缺点，在搬运、安装过程中容易划伤表面，影响外观和使用寿命。为改变这一现象，我公司拟自主研发纳米陶瓷涂料金属印花板，在不影响印花纹路色彩的基础上，以其≥6H的超强硬度，良好的抗刮耐磨性，打破了以往陶瓷树脂涂料的应用局限性，在推广幕墙装饰上取得了巨大成功，未来尤其是在低层建筑、人口密集区域、地铁等，推广应用会越来越广泛，市场前景非常巨大。 开发内容: 1. 开发辊涂用纳米陶瓷涂料，使其与氟碳涂料专用底、面漆、印花油墨有很好的兼容性，在保证超强耐候性、印花色彩25年不褪色的同时，大幅度提高金属印花装饰板表面漆膜硬度，使其硬度≥6H，提高抗刮耐磨性。 2. 采用纳米陶瓷树脂PILOT-01，固化剂、流平剂、消泡剂、消光剂等无机和有机材料，通过合适的配比，其中纳米陶瓷树脂比例占70%-80%,搅拌均匀，改进现有的三辊涂覆方式，使其在金属基材板上形成连续稳定的纳米陶瓷涂层，经高温烘烤，形成玻璃质化立体网状结构，从而达到超强硬度的效果。 关键技术 1. 自主创新研发，由于陶瓷树脂与许多有机材料不兼容，需要合理搭配进口纳米陶瓷树脂、固化剂、流平剂、消泡剂等无机和有机材料的配比，才能和氟碳涂料形成很好的兼容性，在保持印花色彩的基础上，提高漆膜硬度。 2. 首创将纳米陶瓷涂料应用到连续辊涂印花工艺中，提高产品的科技含量。 3. 在已有的先进的四套色连续辊涂印花工艺基础上，搭配最新的纳米陶瓷涂料，使用网格滚筒进行涂覆工艺。 主要技术指标： 漆膜表面铅笔硬度≥6H，涂层柔韧性T≤1，涂层附着力≥1，耐盐雾≥1000h, 耐沸水（2h）无变化,耐溶剂性MEK擦拭≥100, 耐盐性（10%盐酸，48h）无变化, 耐碱性（10%氢氧化钠，48h）无变化；加速老化≥4000h |  |  |  |
| 希望的合作方式 | □股权投资 □技术转让 □许可使用 □√合作开发 □合作兴办新企业 □其它（ ） |  |  |  |
| 是否公开 | √公开 □不公开 |  |  |  |

注：苏州四大先导产业中，500万以上的技术需求，请附1M以上图片2-3张，相关图片配20字内的文字说明。